Образец представления данных 5.200 — данные в узлах сетки — последовательная

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | Количество битов, использованных для каждого упакованного значения при последовательной упаковке значений по уровням наблюдений |  |  |
| 13-14 | 2 | MV — максимальное значение в уровнях, использованных в упаковке |  |  |
| 15-16 | 2 | MVL — максимальное значение уровня (заданное заранее) |  |  |
| 17 | 1 | Десятичный масштабный коэффициент репрезентативного значения каждого уровня 18–(19+2(lv–1)) Перечень MVL масштабированных репрезентативных значений каждого уровня от lv = 1 до MVL ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАЗДЕЛЕ 7 |  |  |