Образец представления данных 5.2 — данные в узлах сетки — сложная упаковка

| Octet No. | Count | Contents | Note | Code/Flag Table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-21 | 10 | То же, что и в образце представления данных 5.0 |  |  |
| 22 | 1 | Используемый метод разбивки на группы | см. кодовую таблицу 5.4 | Code table 5.4 |
| 23 | 1 | Используемый метод обращения с отсутствующими значениями | см. кодовую таблицу 5.5 | Code table 5.5 |
| 24-27 | 4 | Замена первичных отсутствующих значений |  |  |
| 28-31 | 4 | Замена вторичных отсутствующих значений |  |  |
| 32-35 | 4 | NG — количество групп значений данных, на которые разбито поле |  |  |
| 36 | 1 | Величина начала отсчета для ширины группы | см. примечание 12 |  |
| 37 | 1 | Количество битов, используемых в ширине группы (после вычитания величины начала отсчета |  |  |
| 38-41 | 4 | Величина начала отсчета для длины групп | см. примечание 13 |  |
| 42 | 1 | Инкремент длины для длины групп | см. примечание 14 |  |
| 43-46 | 4 | Истинная длина последней группы |  |  |
| 47 | 1 | Количество битов, используемых для масштабированных длин групп (после вычитания величины начала отсчета, и деления на инкремент длины, данный в октете 42) |  |  |